医药大厦电梯维修改造工程

工程量清单及施工说明

具体内容：

一、拆除医药大厦现有两台老电梯。

二、老电梯大小导轨留用，对重架留用，各层大门套留用，其他电梯部件全部更新。

三、安装两台新电梯，新电梯要求：

1、载重量1吨/台；

2、速度每秒1.5米；

3、轿内面积1.5m*1.6m；

4、有机房二比一主钢绳转动机构；

5、各层门厅、轿门、轿壁均为不锈钢门面；

6、二台电梯并联，有超载装置、应急电源及对外通话装置。

四、安装要求：两台新电梯主机大梁需放在墙体中，重新打洞4处；老电梯的水泥石墩全部清除；老主钢绳洞不好再用，重新打洞8处，新电梯安装后要浇水泥石墩、修补绳洞及台阶；各层外呼洞要修补底坑清浇墩子4个。

南通产业控股集团有限公司

2016年5月11日